РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

1000 София, площад „Света Неделя” № 6, тел. (02) 904 66 40, факс: (02) 904 66 50; e-mail: info@nbksrs.bg

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„Доставка на 1 брой  високопроходим автомобил 4x4, 4+1 места“

Високопроходимият автомобил следва да притежава следните минимални технически характеристики или еквивалентни:

Таблица № 1

| № | ТЕХНИЧЕСКИ И КОНСТРУКТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ, ЕРГОНОМИЧНОСТ, ОБИТАЕМОСТ И ТЕХНИЧЕСКА ЕСТЕТИКА | МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Автомобил: | Фабрично нов, произведен не по-рано от 2018 г. |
| 1.2. | Брой места | 4+1 |
| 1.3. | Брой врати | 4+1 |
| 1.4. | Колесна формула | 4х4 |
| 1.5. | Тип на двигателя | Дизелов, Евро 6, мин. 1900 см3 |
| 1.6. | Мощност на двигателя | Мин. 130 kW |
| 1.7. | Скоростна кутия | Автоматична, мин. 6 степенна |
| 1.8. | Комбиниран разход на гориво: | не повече от 7,5 л на 100 км |
| 1.9. | Дължина, mm | не по-голяма от 5 000 mm |
| 1.10. | Ширина (без огледалата), mm | не по-голяма от 1 900 mm |
| 1.11. | Височина, mm | не по-голяма от 1 780 mm |
| 1.12. | Междуосие, mm | не по-малко от 2 650 mm |
| 1.13. | Пътен просвет (клиренс) mm | не по-малко от 170 mm |
| 1.14. | Обем на багажника до ръба на седалките | не по-малко от 450 л |
| 1.15. | Kлиматроник | да |
| 1.16. | Регулируем ляво разположен волан със сервоусилвател | да |
| 1.17. | Радио/CD/MP3, управление от волана, USB,Bluetooth | да |
| 1.18. | Фабрична задна камера | да |
| 1.19. | Имобилайзер | да |
| 1.20. | Автопилот с програмируем ограничител на скоростта | да |
| 1.21. | Цвят | металик в тъмна гама |
| 1.22. | Надлъжни рейки на покрива | да |
| 1.23. | Кора или щора над багажното отделение | да |
| 1.24. | Алуминиеви джанти | да |
| 1.25. | Авариен комплект, включващ: резервна гума, крик, ключ за болтовете на джантите | да |
| 1.26. | Гаранция | Минимум 5 години или 100 000 километра |

Таблица № 2

| № | СИСТЕМИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА СИГУРНОСТ, СВЪРЗАНИ С КСПЛОАТАЦИЯТА | МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: |
| --- | --- | --- |
|  | Системи за безопасност: |  |
| 2.1. | Спирачна система – двукръгова, независима, със сервоусилвател (предни и задни дискови спирачки), снабдена с антиблокираща система | да |
| 2.2. | Електронна система за контрол на траекторията стабилността) ESP или еквивалент | да |
| 2.3. | Електронна система за контролна сцеплението или еквивалент | да |
| 2.4. | Въздушни възглавници за водача и пътника до него и странични въздушни възглавници за предните две места | да |
| 2.5. | Система за подпомагане потеглянето по наклон | да |
| 2.6. | Aвтоматично прекъсване на горивото при удар | да |
| 2.7. | Електронно разпределение на спирачното усилие | да |
| 2.8. | LED предни светлини с автоматично регулиране по височина или аналогични | да |
| 2.9. | Предпазни колани за водача и всички пътници | да |
| 2.10. | Допълнителни фарове за мъгла: предни фарове за мъгла, заден фар за мъгла или усилена задна светлина за мъгла | да |
| 2.11. | Трета стоп светлина | да |
| 2.12. | Странични огледала за обратно виждане – електрически регулируеми и отопляеми | да |
| 2.13. | Алармена система с централно заключване | да |
| 2.14. | Преден и заден парктроник | да |

Забележка: Техническото предложение следва да покрива минималните изисквания на Възложителя.

Допълнителни предложения са допустими, стига те да не са в противоречие с определените в Техническата спецификация на Възложителя характеристики.

Участници с оферти по-ниски от горепосочените минимални технически характеристики и изисквания на поръчката, ще бъдат отстранени от участие.